Приложение 2

Технические требования к закупаемому оборудованию и работам

- Сервер 2 шт.

  - Технические требования к серверному шасси:

    - Должно иметь форм–фактор не более 2U, корпус должен быть предназначен для установки в 19'' шкаф, в комплекте должен присутствовать монтажный комплект и направляющие для установки в 19'' шкаф.

    - Производитель и шасси должны быть в списке совместимости Broadcom VMware ESXi.

    - Поддерживать установку процессоров: Intel Xeon 6700 или 6500-series с P-cores, до 2 шт., максимальный TDP до 350W, до 88 PCIe 5.0 линий на процессор.

    - Поддерживать установку оперативной памяти:

- DDR5 с частотой до 6400 MHz

- не мнее 8 каналов на CPU

- 32 слота (16 на процессор), 2 слота на канал

- типы оперативной памяти RDIMMs, 3DS RDIMMs, MRDIMMs, CXL 2.0 в формфакторе E3.S 2T, до 12 слотов при установке двух процессоров

- максимальный объем устанавливаемой оперативной памяти 8TB

    - Поддерживать хранилище:

- до 16 шт. дисков 3.5”, до 40 шт. дисков 2.5”, до 32шт. дисков E3.S, до 36шт. дисков NVMe PCIe 5.0

- передняя панель до 12шт дисков 3.5” или до 24шт. дисков 2.5” или до 32шт дисков E3.S, с поддержкой горячей замены

- внутренние отсеки до 8шт. дисков 2.5”, до 2шт. M.2 с RAID 1

- задняя панель до 4шт. дисков 3.5” или до 8шт. дисков 2.5”, с поддержкой горячей замены

    - Поддерживать установку контроллеров для дисков:

- RAID 8-, 16- и 32-портов RAID-адаптер с не менее 8GB кэша

- HBA-адаптеры

- Возможность установки RAID/HBA-контроллеров не занимающих PCIe слоты

    - Поддерживать слоты расширения, порты:

- 2шт OCP 3.0 PCIe Gen 5

- до 10шт PCIe слотов (6x full height, 4x low-profile)

- на передней панели (2шт USB, 1шт MiniDP, 1шт. диагностический порт)

- на задней панели (2шт. USB 3.0, 1шт. VGA, 1шт. RJ45 порт управления)

    - Поддерживать установку GPU-адаптеров:

- до 10шт однослотовых GPU

- до 2шт двухслотовых GPU

    - Комплектоваться блоки питания

- мощностью 800W, 1300W, 2000W, 2700W, 3200W с поддержкой горячей замены

- энергоэффективность Titanium, Platinum

- режим работы Active-Standby

  - Сервер должен иметь:

    - шасси 12x3.5" 1шт

    - процессор Intel Xeon 6747P 48C 330W 2.7GHz 2шт

    - оперативная память 32GB DDR5 6400MHz 16 шт.

    - контроллер M.2 RAID B545i-2i SATA/NVMe Adapter 1шт.

    - диск M.2 VA 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD 2шт.

    - контроллер Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter 1шт.

    - контроллер Fibre Channel Adapter 32Gb 2-Port PCIe 1шт.

    - контроллер Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port 1шт.

    - трансивер SFP28 SR 10/25GbE 2шт

    - блок питания 2000W 230V Titanium CRPS Premium Hot-Swap 2шт.

    - кабель 2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 2шт.

    - система охлаждения 2U 6056 20K Performance Fan Module 6шт

    - монтажный комплект для установки в шкаф 19” 1шт.

- Система хранения данных 1шт.

Технические требования к системе хранения данных:

- Должна иметь форм–фактор не более 2U, корпус должен быть предназначен для установки в 19'' шкаф, в комплекте должен присутствовать монтажный комплект и направляющие для установки в 19'' шкаф;

- Должна представлять собой единую систему, обеспечивающую блочный (FC, iSCSI, NVMe-oF, RDMA – наличие обязательно) доступ.

- Должна иметь модульную конструкцию и поддерживать горячую замену (без прерывания работы сервисов СХД) всех модулей (как минимум - блоки питания, вентиляторы, контроллеры, дисковые полки, батарейные модули, диски, трансиверы и т. д.). СХД не должна иметь единой точки отказа в аппаратной части, включая компоненты дисковых полок;

- Должна иметь два контроллера, работающих в режиме Active-Active, имеющих установленный объем кэша 64GB на контроллер (128GB на систему) и поддерживающих расширение объема кэша до 256GB на контроллер (до 512GB на СХД) без замены установленных модулей памяти. Контроллеры для реализации механизмов аварийного переключения и зеркалирования кэш-памяти должны быть связаны посредством высокоскоростной шины NTB, применение для их реализации внешних интерфейсов (Ethernet, FC, Infiniband, RDMA и их производных) – не допускается. Должна быть обеспечена защита кэш-памяти контроллеров при отключении питания методом Cache-to-Flash, при помощи установленной пары Supercapacitor Module и Flash Module;

- Контроллеры СХД должны быть выполнены на специализированных серверных процессорах Intel Xeon анонсированных не ранее 2022 года, с не менее чем 8 ядрами. Применение процессоров, снятых с производства, снимающихся с производства в период гарантийного срока предлагаемой СХД или предназначенных для использования в мобильных устройствах, настольных ПК и рабочих станциях – не допускается;

- Должна иметь не менее 2 слотов для установки карт расширения хост-портов на контроллер;

- Должна поддерживать установку карт расширения хост-портов следующих стандартов: на 2 и 4 порта FC 32Gb; на 2 и 4 порта FC 16Gb; на 2 и 4 порта Ethernet 10Gb; на 2 и 4 порта Ethernet/RDMA 25Gb; на 2 порта Ethernet/RDMA 100Gb.

- Должна иметь подтверждённую общедоступным документом производителя СХД доступность в 99,9999%;

- Встроенное ПО СХД должно быть оптимизировано для работы с SSD дисками для оптимизации производительности и увеличения времени жизни SSD дисков для расширения сервисных интервалов;

- Должен быть обеспечен предиктивный анализ состояния дисков для обеспечения предупреждающей замены дисков до их выхода из строя;

- Должна присутствовать единая программная панель управления и оповещения. Панель управления должна обеспечивать хранение и анализ показателей производительности системы и её программных и аппаратных компонент сроком не менее 1 года. СХД должна иметь возможность управления как через WEB-интерфейс управления, так и через CLI и REST API;

- Обновление программного обеспечения СХД (в том числе дисков) должно происходить без прерывания работы системы;

- Кроме традиционных уровней RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / 50 / 60 СХД должна поддерживать уровни RAID c распределёнными резервными блоками (5EE / 6EE / 50EE / 60EE), обеспечивая таким образом высокую доступность (до 10 сбойных дисков в одной дисковой группе), более высокую производительность и меньшее время восстановления RAID-групп (по сравнению с традиционными уровнями RAID), что должно подтверждаться общедоступным документом производителя;

- Должны быть лицензированы функции:

  - расширения кэша системы за счёт SSD дисков, причем такой кэш должен работать одновременно как на чтение, так и на запись. Максимальный объем такого SSD кэша должен быть не менее 60TB;

  - создания многоуровневых томов (tiering) – не менее 4-х уровней;

  - асинхронной репликации на любые СХД того же производителя;

  - выделения ресурсов СХД по требованию (Thin provisioning);

  - установки приоритетов (QoS). Минимальный функционал QoS должен обеспечивать возможность установки приоритетов по операциям ввода-вывода (IOPS) и пропускной способности (MB/sec);

  - создания локальных копий (клонов) ресурсов СХД;

  - работы в SAN c количеством хостов не менее 2000;

  - создания до 8100 логических томов на СХД;

  - создания записываемых (writeable) мгновенных копий (snapshot) логических томов в количестве не менее 8150 на СХД;

- Должна быть возможность лицензировать функции:

  - синхронной репликации на все СХД того же производителя;

  - online дедупликации и компрессии;

  - горизонтального масштабирования – объединения нескольких систем хранения в единую систему (не менее 8 контролеров в кластере);

  - создания отказоустойчивых метро-кластеров - обеспечивая нулевую потерю данных (Zero Data Loss) и непрерывность бизнес-процессов между площадками;

  - резервного копирования виртуальных сред (как минимум, VMware) на предлагаемую систему, с использованием технологий VMware VADP (vStorage APIs for Data Protection) и VDDK (Virtual Disk Development Kit) причем должна быть обеспечена полная интеграция с такой виртуальной средой (как минимум, выбор ВМ из кластера VMware vSphere vCenter, типа операции и расписания операций резервного копирования);

- Должны поддерживаться:

  - как глобальные, так и выделенные резервные накопители;

  - накопители с самошифрованием (SED и ISE);

  - создание множества дисковых массивов в одной СХД;

  - назначение политик кэш-памяти;

  - быстрое восстановление RAID, при котором восстанавливаются только блоки, содержащие данные;

  - онлайн расширение пулов и логических томов;

  - онлайн миграция логических томов и уровней RAID;

- Должна быть возможность:

  - подключения к контроллерной полке дисковых полок SAS от производителя СХД и дисковых полок SAS третьих производителей, согласно публикуемому производителем СХД списку совместимости, причем такое расширение не должно требовать установки карт SAS в слоты расширения контроллерной полки;

  - установки в контроллерную полку и полки расширения SAS не менее 545 дисков SSD/HDD c интерфейсом SAS любых производителей, согласно публикуемому производителем СХД списку совместимости;

  - подключения к контроллерной полке не менее 4-х дисковых полок NVMe от производителя СХД, каждая:

    - высотой не более 2U;

    - предлагает не менее 26 отсеков для установки NVMe U.3 SSD 2.5'';

    - c двумя контроллерами, при этом каждый контроллер должен быть оборудован специализированным процессором Intel Xeon c не менее чем 4-мя ядрами и 8GB установленной памяти.

  - установки в дисковые полки NVMe до 104 дисков NVMe SSD, маркированных производителем СХД, формфактора U.3, объемом до 61TB каждый, c двухпортовым интерфейсом (2x2) PCI Express;

  - подключения дополнительных дисковых полок высотой не более 5U, предназначенных для установки до 106 дисков SAS форм-фактора LFF/SFF каждая;

  - импорта SSL сертификатов, как выданных доверенным ЦС, так и самоподписанных;

  - мониторинга и отправки уведомлений посредством e-mail, SNMP и Syslog;

  - настройки VLAN и Jumbo frame (MTU не менее 9000);

  - управления UPS через USB порт, последовательный порт или по сети;

  - использовать многопутевой ввод-вывод и балансировку нагрузки (MPIO, Trunking, LACP – наличие обязательно);

  - использования встроенного интерфейса контейнерного хранилища (CSI) для прозрачного выделения и предоставления ресурсов СХД системам контейнеризации (Kubernetes, Docker и др.);

  - интеграции с системами виртуализации VMWARE (VAAI, VASA – наличие обязательно) и Microsoft Hyper-V (ODX – наличие обязательно);

  - установки (парами, в разные контроллеры) карт расширения хост-портов следующих стандартов: на 2 и 4 порта FC 32Gb; на 2 и 4 порта FC 16Gb; на 2 и 4 порта Ethernet 10Gb; на 2 и 4 порта Ethernet/RDMA 25Gb; на 2 порта Ethernet/RDMA 100Gb;

- Должна иметь:

  - не менее 26 отсеков для установки SSD/HDD 2.5” SAS;

  - не менее 26 корзин для установки SSD/HDD 2.5'' SAS с функцией "горячей" замены (запирающиеся дисковые корзины, исключающие случайное или несанкционированное изъятие дисков);

  - не менее 2-ух слотов для установки карт расширения хост-портов на контроллер, 4-х слотов на систему;

  - 2 энергоэффективных блока питания 80 PLUS Platinum с поддержкой горячей замены мощностью не менее 850W каждый, работающих в режиме резервирования 1+1, при этом одного блока питания должно быть достаточно для штатной работы системы;

  - 4 вентиляторных блока с поддержкой горячей замены, работающих в режиме резервирования N+1;

  - не менее 26 установленных твердотельных накопителя с интерфейсом SAS 12Gbps, объемом не менее 15,36TB, c DWPD>=1;

  - не менее 8-ми портов 10Gbps SFP+ c 4-мя установленными трансиверами SFP+ стандарта 10GBase-SR;

  - не менее 8-ми портов 32Gbps FC c 8-ю установленными трансиверами 32G FC LC MM;

  - не менее 4-х портов 12Gb/s SAS для подключения полок расширения, по два порта на каждый контроллер;

  - не менее 2-х консольных последовательных портов, по одному порту на каждый контроллер, кабели для подключения к этим портам должны входить в комплект поставки системы;

  - не менее 2-х портов 1Gb/s для управления, по одному порту на каждый контроллер.

- Дополнительные комплектующие

  - контроллер ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter (4XC7A08276) - 2шт.

  - контроллер ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter (4XC7A08238) - 2шт.

  - контроллер ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Adapter (4Y37A79663) - 1шт.

  - диск ThinkSystem M.2 VA 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD (4XB7B07588) - 2шт.

  - трансивер SFP28 SR 10/25GbE - 20шт.

  - кабель оптический многомодовый (LCU-LCU-OM4-DX-10m STD LSZH), 10 метров - 8шт.

  - кабель оптический многомодовый (LCU-LCU-OM4-DX-5m STD LSZH), 5 метров - 9шт.

  - кабель оптический многомодовый (LCU-LCU-OM4-DX-3m STD LSZH), 3 метра - 9шт.

- Требования к выполнению работ

- Работы, влияющие на доступность сервисов (модернизация серверов, перенос ОЗУ, финальное переключение ВМ), проводятся в технологические окна (в нерабочее время/выходные дни) по согласованию с Заказчиком.

- Инженеры должны обладать подтвержденным практическим опытом развертывания оборудования Lenovo/QSAN и систем виртуализации VMware vSphere.

Подготовительный этап и проектирование:

- Согласование с Заказчиком детального плана и методики тестирования.

- Разработка схемы кабельных подключений (коммутации) оборудования к ЛВС и сети хранения данных (SAN).

- Разработка таблицы распределения IP-адресов (управление, миграция, хранение, продуктив).

- Сбор актуальных данных о конфигурации существующих серверов Заказчика.

Монтаж оборудования в стойку и доукомплектование:

  - Монтаж в шкафы:

    - Распаковка, визуальный контроль отсутствия повреждений.

    - Монтаж в 19" телекоммуникационные шкафы Заказчика двух новых серверов ThinkSystem SR650 V4 и одной СХД QSAN XS5326D_8C с использованием комплектных рельсов (Rail Kit).

  - Модернизация существующих серверов:

Работы по данному разделу (4.2) разделяются на два этапа и выполняются в строгой последовательности с этапом миграции ВМ (раздел 4.7):

- Этап А (До миграции): Установка в существующие сервера контроллеров FC, адаптеров 10/25GbE и M.2 SSD (п. 4.2.3) для обеспечения их связности с новой СХД и новыми хостами.

- Этап Б (После миграции): Демонтаж 256 ГБ ОЗУ (п. 4.2.1) и его перенос в другой сервер для выравнивания количества ОЗУ а серверах (п. 4.2.2) производится строго после того, как все ВМ будут успешно перенесены на новые серверы, а сами старые хосты будут штатно выведены в режим обслуживания.

    - Демонтаж модулей оперативной памяти общей емкостью 256 ГБ из существующего сервера Заказчика.

    - Установка демонтированных модулей ОЗУ в сервер ThinkSystem SR650 V4 в соответствии с правилами чередования каналов памяти производителя для процессоров Intel Xeon 6747P.

    - Установка закупаемых дополнительных комплектующих (контроллеры FC 32Gb, адаптеры 10/25GbE, адаптеры M.2 с дисками SSD из п.п. 3, 4, 5, 6 Спецификации) в существующие серверы Заказчика.

  - Физическая коммутация:

    - Подключение блоков питания всех серверов и СХД к разным (отказоустойчивым) лучам систем распределения питания (PDU) шкафа.

    - Организация кабельных трасс внутри шкафа с использованием кабельных организаторов.

    - Подключение серверов и СХД к оптическим коммутаторам SAN (Fibre Channel 32Gb) предоставленными кабелями OM4 (п.п. 8, 9, 10 Спецификации).

    - Подключение сетевых интерфейсов (10/25GbE SFP28 и 1GbE RJ45) к коммутаторам ЛВС Заказчика с установкой трансиверов SFP28 (п. 7 Спецификации).

  - Пусконаладочные работы и базовая настройка оборудования

    - Настройка серверов (включая новые и модернизируемые):

      - Обновление микрокодов (Firmware) всех компонентов (UEFI, XCC/BMC, RAID, NIC, HBA FC) до актуальных стабильных версий, проверенных на совместимость с целевой версией гипервизора.

      - Настройка модулей удаленного управления Lenovo XClarity Controller (XCC) – инициализация IP-адресов, создание учетных записей администраторов.

      - Конфигурирование аппаратных RAID-массивов (RAID-1) на базе M.2 SSD дисков для установки операционной системы (гипервизора).

      - Настройка профилей производительности и энергосбережения в UEFI.

    - Настройка СХД QSAN XS5326D_8C:

      - Инициализация двух контроллеров СХД, настройка IP-адресов управления.

      - Обновление встроенного ПО (Firmware) СХД до стабильной версии.

      - Объединение 26 дисков SAS SSD 15,36ТB в отказоустойчивые пулы хранения (RAID-6 или RAID-10/50 по согласованию с Заказчиком) с выделением дисков горячей замены (Hot Spare).

      - Настройка интерфейсов FC (Fibre Channel 32Gb) на контроллерах СХД.

      - Настройка зонирования (Zoning) на существующих FC-коммутаторах Заказчика или организация прямого подключения (Direct Connect) серверов к СХД.

      - Конфигурирование логических томов (LUN) для нужд кластера виртуализации, настройка прав доступа (LUN Mapping/Masking) для всех 4 серверов (2 новых + 2 старых).

  - Развертывание и настройка среды виртуализации (Уровень ПО)

    - Установка гипервизоров:

      - Установка ОС ESXi на внутренние M.2 SSD накопители двух новых серверов.

      - При необходимости (для выравнивания версий в кластере) — обновление или переустановка ESXi на двух существующих серверах Заказчика.

    - Сетевая настройка гипервизоров (ESXi):

      - Настройка статических IP-адресов управления (Management Network) на хостах.

      - Создание и конфигурирование виртуальных коммутаторов.

      - Выделение и изоляция трафика по VLAN: Management, vMotion (миграция), Production (виртуальные машины).

      - Настройка отказоустойчивости сетевых интерфейсов (Teaming и Failover).

    - Настройка подсистемы хранения (Storage):

      - Настройка политик многопутевого ввода-вывода (Multipathing) для обеспечения отказоустойчивости путей к СХД QSAN через FC-адаптеры.

      - Подключение созданных на СХД LUN-ов к хостам ESXi, форматирование их в файловую систему VMFS.

  - Построение отказоустойчивого кластера виртуализации:

    - Интеграция всех 4 серверов (2 новых ThinkSystem SR650 V4 и 2 существующих сервера) под управление существующей (или разворачиваемой) системы управления vCenter Server Заказчика.

    - Создание единого логического кластера.

    - Настройка функций высокой доступности:

      - Включение и настройка функций высокой доступности (HA) для автоматического перезапуска ВМ на выживших хостах в случае отказа одного или двух серверов.

      - Включение и настройка функций автоматической балансировки нагрузки (DRS) между хостами кластера.

      - Настройка функций совместимости процессоров разных поколений (EVC) между новыми Intel Xeon 6747P и процессорами на старых серверах для обеспечения "живой" миграции.

  - Развертывание тестовой инфраструктуры и миграция ВМ

    - Тестовая виртуальная машина:

      - Создание и развертывание тестовой ВМ (под управлением ОС по согласованию).

      - Настройка сетевых параметров тестовой ВМ, проверка доступности локальной сети Заказчика.

    - Миграция существующих ВМ:

      - Планирование очередности переноса систем Заказчика. Разработка детального плана-графика миграции с распределением ВМ по критичности.

      - На базе двух новых серверов и СХД QSAN собирается «стартовый» кластер. Старые серверы временно связываются сетевыми интерфейсами и путями хранения с новым кластером.

      - Перенос (миграция) существующих виртуальных машин Заказчика со старых одиночных серверов / старого хранилища в созданный отказоустойчивый кластер на новую СХД QSAN. Перенос выполняется без остановки сервисов (по технологиям vMotion / Storage vMotion), либо в согласованные технологические окна, если это обусловлено сетевыми и/или техническими ограничениями.

      - После полной очистки старых серверов от ВМ и подтверждения стабильности работы сервисов на новом оборудовании, старые хосты поочередно выключаются и передаются на физическую модернизацию (выполняются работы п. 4.2).

      - После модернизации старые хосты заново инициализируются и окончательно вводятся в финальный 4-хостовый кластер (согласно разделу 4.6).

  - Тестирование и приемо-сдаточные испытания

Исполнитель в присутствии ответственных лиц Заказчика обязан провести комплексное тестирование созданной системы, включающее:

    - Имитацию аварийного отключения одного и двух блоков питания на серверах и СХД (проверка дублирования питания).

    - Имитацию обрыва оптических линков FC и кабелей ЛВС (проверка работы Multipathing и Network Teaming).

    - Тестирование "живой" миграции ВМ между старыми и новыми хостами под нагрузкой.

    - Тестирование отказоустойчивости кластера: принудительное аварийное отключение одного из серверов кластера с фиксацией автоматического перезапуска тестовой и продуктивных ВМ на оставшихся хостах.

    - Измерение базовой производительности дисковой подсистемы (IOPS, Latency) с тестовой ВМ на новой СХД QSAN с фиксацией результатов.

  - Заключительный этап

    - Передача Заказчику исполнительной документации, содержащей: схемы сетевой коммутации и SAN, таблицы IP-адресов, отчет о результатах тестирования.

    - Проведение базового инструктажа для специалистов Заказчика по администрированию развернутого кластера и СХД QSAN.